实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 二 学期）

课程名称  单片机原理与接口技术

专业班级         专升本电信23

学	号        ZB2305010116

姓	名            姜          勇

| 实验项目 | 实验八 综合实验（考核） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2024年6月14日 | 实验地点 | 信息与通信工程基础实验室 （微机系统实验室） |
| - 实验目的 - 1.了解液晶显示模块 LCD1602 的工作原理及特点； - 2.熟悉 LCD 的使用和编程方法； - 3.掌握数字钟的实现方法； - 4.综合应用定时器、按键、LCD 等资源的应用。 二、实验环境 - 硬件：单片机开发板，计算机一台； - 软件：Keil uVsion4，Proteus 软件。 - 实验内容 - 使用定时器实现一个基于 LCD 的简易数字钟，要求具有显示时、分、秒及校时功能。 - 要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。 - 图 1 电路图 - 图 2 流程图 //数码管模块 #include "seg.h" // 初始化数码管显示数据数组 u8 smg[17] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71 }; // 显示函数，dat 是要显示的数据数组，pos 是起始显示位置 void display(u8 dat[], u8 pos) { u8 i = 0; // 位选的临时变量 u8 pos_temp = pos - 1; // 循环遍历要显示的数据 for (i = pos_temp; i < 8; i++) { // 根据位选控制数码管的位选引脚 switch (i) { case 0: LSC = 1; LSB = 1; LSA = 1; break; case 1: LSC = 1; LSB = 1; LSA = 0; break; case 2: LSC = 1; LSB = 0; LSA = 1; break; case 3: LSC = 1; LSB = 0; LSA = 0; break; case 4: LSC = 0; LSB = 1; LSA = 1; break; case 5: LSC = 0; LSB = 1; LSA = 0; break; case 6: LSC = 0; LSB = 0; LSA = 1; break; case 7: LSC = 0; LSB = 0; LSA = 0; break; } // 在当前位选下，显示对应的数码管段选数据 seg = dat[i - pos_temp]; // 延时函数，假设 delay(1) 函数已经定义，提供必要的显示时间 delay(1); // 关闭数码管显示，防止重影 seg = 0x00; } } //定时器模块 #include "timer.h" // 外部变量的定义，表示时间和日期 u8 second = 0; u8 minute = 0; u8 hour = 0; u16 year = 2024; u8 month = 6; u8 day = 12; u8 dights[8] = {0}; // 用于显示的数码管数组 bit timer_running = 1; // 定时器运行状态，默认为运行状态 // 切换计时器状态的函数实现 void toggle_timer() { timer_running = !timer_running; // 切换计时器状态 TR0 = timer_running; // 启动/停止计时器 } // 定时器0初始化函数实现 void timer0_init() { TMOD = 0x01; // 设置定时器0为模式1 TH0 = (65536 - 50000) / 256; // 设置初值，实现定时50ms TL0 = (65536 - 50000) % 256; ET0 = 1; // 允许定时器0中断 TR0 = 1; // 启动定时器0 EA = 1; // 开总中断 } // 定时器0中断服务程序实现 void timer0_ISR() interrupt 1 { if (timer_running) // 如果定时器在运行 { static unsigned char count = 0; // 静态计数器，用于控制时间更新频率 TH0 = (65536 - 50000) / 256; // 重置定时器初值，实现50ms定时 TL0 = (65536 - 50000) % 256; count++; // 计数器加一 if (count >= 20) // 每计数到20，即每1秒更新一次时间 { count = 0; second++; if (second >= 60) { second = 0; minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; day++; if (day > 31) { day = 1; month++; if (month > 12) { month = 1; year++; } } } } } } } // 更新数码管显示数据 dights[0] = smg[hour / 10]; dights[1] = smg[hour % 10]; dights[2] = 0x40; dights[3] = smg[minute / 10]; dights[4] = smg[minute % 10]; // dights[5] = 0x40; dights[5] = smg[second / 10]; dights[6] = smg[second % 10]; } //按键模块 #include "key.h" u8 alarm_setting_active = 0; u8 setting_active = 0; // 设置模式状态，默认为非设置模式 u8 current_setting = 0; // 当前设置模式，默认为设置年份 u8 saved_alarm_hour = 0; u8 saved_alarm_minute = 0; u8 key; // 月份的天数，非闰年 u8 days_in_month[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}; char key_buf[] = {0x77, 0x7b, 0x7d, 0x7e, 0xb7, 0xbb, 0xbd, 0xbe, 0xd7, 0xdb, 0xdd, 0xde, 0xe7, 0xeb, 0xed, 0xee };// 定义key_buf数组，存储按键扫描的值 char getKey()// 获取按键值的函数 { char key_scan[] = {0xbf, 0x7f,0xef,0xdf}; char i = 0, j = 0; for (i = 0; i < 4 ; i++) { P1 = key_scan[i]; if ((P1 & 0x0f) != 0x0f) delay(10); for(j=0; j<16; j++) if(key_buf[j]==P1) return j; } return -1; } // 切换设置模式的函数 void toggle_setting() { setting_active = !setting_active; // 切换设置模式状态 if (setting_active) { current_setting = 0; // 开始设置年 } } // 切换闹钟设置模式 void toggle_alarm_setting() { alarm_setting_active = !alarm_setting_active; if (alarm_setting_active) { // 设置闹钟时，默认从当前时间开始设置 alarm_hour = saved_alarm_hour; alarm_minute = saved_alarm_minute; } else { saved_alarm_hour = alarm_hour; saved_alarm_minute = alarm_minute; } } // 按键扫描函数实现 void key_scan() { // 如果按键K1被按下 if (K1 == 0) { while (!K1) { delay(10); // 防抖延时 } if (setting_active) { switch (current_setting) { case 0: // 设置年 year++; if (year > 9999) year = 0; break; case 1: // 设置月 month++; if (month > 12) month = 1; break; case 2: // 设置日 day++; if (day > 31) day = 1; break; case 3: // 设置小时 hour++; if (hour >= 24) hour = 0; break; case 4: // 设置分钟 minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; day++; if (day > days_in_month[month - 1]) { day = 1; month++; if (month > 12) { month = 1; year++; if (year > 9999) year = 0; } } } } break; case 5: // 设置秒 second++; if (second >= 60) { second = 0; minute++; if (minute >= 60) { minute = 0; hour++; if (hour >= 24) { hour = 0; day++; if (day > days_in_month[month - 1]) { day = 1; month++; if (month > 12) { month = 1; year++; if (year > 9999) year = 0; } } } } } break; } } else if (alarm_setting_active) { // 设置闹钟小时加1 alarm_hour++; if (alarm_hour > 23) alarm_hour = 0; } } // 如果按键K2被按下 if (K2 == 0) { while (!K2) { delay(10); // 防抖延时 } if (setting_active) { switch (current_setting) { case 0: // 设置年 year--; if (year < 0) year = 9999; break; case 1: // 设置月 month--; if (month < 1) month = 12; break; case 2: // 设置日 day--; if (day < 1) day = 31; break; case 3: // 设置小时 hour--; if (hour < 0) hour = 23; break; case 4: // 设置分钟 minute--; if (minute < 0) { minute = 59; hour--; if (hour < 0) hour = 23; } break; case 5: // 设置秒 second--; if (second < 0) { second = 59; minute--; if (minute < 0) { minute = 59; hour--; if (hour < 0) hour = 23; } } break; } } else if (alarm_setting_active) { // 设置闹钟小时减1 alarm_hour--; if (alarm_hour < 0) alarm_hour = 23; } } // 如果按键K3被按下 if (K3 == 0) { while (!K3) { delay(10); // 防抖延时 } if (setting_active) { // 切换到下一个设置模式 current_setting++; if (current_setting > 5) current_setting = 0; // 循环切换至设置年 } else if (alarm_setting_active) { // 设置闹钟分钟加1 alarm_minute++; if (alarm_minute > 59) alarm_minute = 0; } } // 如果按键K4被按下 if (K4 == 0) { while (!K4) { delay(10); // 防抖延时 } if (alarm_setting_active) { // 如果在闹钟设置模式下，减少闹钟分钟 alarm_minute--; if (alarm_minute < 0) alarm_minute = 59; } else { // 如果不在闹钟设置模式，切换定时器状态和设置模式 toggle_timer(); toggle_setting(); } } key = getKey(); if (key != -1) { // 确保有按键被按下 if (key == 0) { delay(10); // 防抖延时 if (getKey() == 0) { // 确认按键仍然被按下 toggle_alarm_setting(); // 切换闹钟设置模式 } } } } //蜂鸣器模块 #include "beep.h" void beep_init() { // 设置蜂鸣器控制引脚为输出模式 BEEP_PIN = 0; // 默认关闭蜂鸣器 } void beep_on() { BEEP_PIN = 1; // 设置引脚为高电平，触发蜂鸣器 } void beep_off() { BEEP_PIN = 0; // 设置引脚为低电平，关闭蜂鸣器 } //lcd1602模块 #include "./lcd1602/lcd1602.h" u8 show_date[16] = {"Date: "}; // 日期显示字符串 u8 show_time[16] = {"Time: "}; // 时间显示字符串 u8 blink_counter = 0; // 用于控制闪烁的计数器 void lcd1602_write_cmd(u8 cmd) { RS = 0; // 命令模式 RW = 0; // 写模式 EN = 1; // 使能 P0 = cmd; // 写入命令 delay(1); // 等待一段时间 EN = 0; // 禁止 } void lcd1602_write_dat(u8 dat) { RS = 1; // 数据模式 RW = 0; // 写模式 EN = 1; // 使能 P0 = dat; // 写入数据 delay(1); // 等待一段时间 EN = 0; // 禁止 } void lcd1602_init() { lcd1602_write_cmd(0x38); // 8位数据接口，2行显示，5*7点阵 lcd1602_write_cmd(0x0c); // 显示开，不显示光标，光标不闪烁 lcd1602_write_cmd(0x06); // 光标右移，字符不移动 lcd1602_write_cmd(0x01); // 清屏 } void lcd1602_display_time() { int i; if (alarm_setting_active) { // 显示设置闹钟的状态 lcd1602_write_cmd(0x80); // 设置显示位置为第一行第一列 show_time[0] = 'T'; show_time[1] = 'i'; show_time[2] = 'm'; show_time[3] = 'e'; show_time[4] = ' '; show_time[5] = ':'; show_time[6] = ' '; show_time[7] = ' '; show_time[8] = hour / 10 + '0'; show_time[9] = hour % 10 + '0'; show_time[10] = ':'; show_time[11] = minute / 10 + '0'; show_time[12] = minute % 10 + '0'; show_time[13] = ':'; show_time[14] = second / 10 + '0'; show_time[15] = second % 10 + '0'; for (i = 0; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); } lcd1602_write_cmd(0xc0); // 设置显示位置为第二行第一列 show_time[0] = 'a'; show_time[1] = 'l'; show_time[2] = 'a'; show_time[3] = 'r'; show_time[4] = 'm'; show_time[5] = ':'; // 显示设置的闹钟时间 show_time[6] = alarm_hour / 10 + '0'; show_time[7] = alarm_hour % 10 + '0'; show_time[8] = ':'; show_time[9] = alarm_minute / 10 + '0'; show_time[10] = alarm_minute % 10 + '0'; show_time[11] = ' '; show_time[12] = ' ' ; show_time[13] = ' ' ; show_time[14] = ' '; show_time[15] = ' ' ; show_time[16] = ' '; for (i = 0; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); } } else { // 更新时间字符串 show_time[0] = 'T'; show_time[1] = 'i'; show_time[2] = 'm'; show_time[3] = 'e'; show_time[4] = ' '; show_time[5] = ':'; show_time[6] = ' '; show_time[7] = ' '; show_time[8] = hour / 10 + '0'; show_time[9] = hour % 10 + '0'; show_time[10] = ':'; show_time[11] = minute / 10 + '0'; show_time[12] = minute % 10 + '0'; show_time[13] = ':'; show_time[14] = second / 10 + '0'; show_time[15] = second % 10 + '0'; // 更新日期字符串 show_date[6] = year / 1000 + '0'; show_date[7] = year % 1000 / 100 + '0'; show_date[8] = year % 100 / 10 + '0'; show_date[9] = year % 10 + '0'; show_date[10] = '-'; show_date[11] = month / 10 + '0'; show_date[12] = month % 10 + '0'; show_date[13] = '-'; show_date[14] = day / 10 + '0'; show_date[15] = day % 10 + '0'; // 显示当前时间和日期 lcd1602_write_cmd(0xc0); // 设置显示位置为第二行第一列 for (i = 0; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); } lcd1602_write_cmd(0x80); // 设置显示位置为第一行第一列 for (i = 0; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_date[i]); } // 检查是否需要闪烁 if (setting_active) { switch (current_setting) { case 0: // 年闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0x86); // 设置显示位置为年的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第三个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第四个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0x86); // 设置显示位置为年的第一个数字 for (i = 6; i < 10; i++) { lcd1602_write_dat(show_date[i]); // 显示年的四个数字 } } break; case 1: // 月闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0x8B); // 设置显示位置为月的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0x8B); // 设置显示位置为月的第一个数字 for (i = 11; i < 13; i++) { lcd1602_write_dat(show_date[i]); // 显示月的两个数字 } } break; case 2: // 日闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0x8E); // 设置显示位置为日的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0x8E); // 设置显示位置为日的第一个数字 for (i = 14; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_date[i]); // 显示日的两个数字 } } break; case 3: // 时闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0xc8); // 设置显示位置为时的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0xc8); // 设置显示位置为时的第一个数字 for (i = 8; i < 10; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); // 显示时的两个数字 } } break; case 4: // 分闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0xcB); // 设置显示位置为分的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0xcB); // 设置显示位置为分的第一个数字 for (i = 11; i < 13; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); // 显示分的两个数字 } } break; case 5: // 秒闪烁 if (blink_counter < 50) { lcd1602_write_cmd(0xcE); // 设置显示位置为秒的第一个数字 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第一个数字位置 lcd1602_write_dat(' '); // 清除第二个数字位置 } else { lcd1602_write_cmd(0xcE); // 设置显示位置为秒的第一个数字 for (i = 14; i < 16; i++) { lcd1602_write_dat(show_time[i]); // 显示秒的两个数字 } } break; } } // 增加闪烁计数器，确保计数器在0到99之间循环 blink_counter++; if (blink_counter >= 100) { blink_counter = 0; } } } //main函数 #include <reg51.h> #include "./timer/timer.h" #include "./seg/seg.h" #include "./key/key.h" #include "./beep/beep.h" #include "./lcd1602/lcd1602.h" void uptime() { // 更新数码管显示数据 dights[0] = smg[hour / 10]; dights[1] = smg[hour % 10]; dights[2] = 0x40; dights[3] = smg[minute / 10]; dights[4] = smg[minute % 10]; // dights[5] = 0x40; dights[5] = smg[second / 10]; dights[6] = smg[second % 10]; } void check_hourly_alarm() { // 检查是否整点，触发蜂鸣器 if (second == 0 && minute == 0) { // 循环 500 次，每次产生 1 毫秒的延时 u16 i; for (i = 0; i < 500; i++) { beep_on(); // 触发蜂鸣器 delay(1); // 延时1毫秒 beep_off(); // 关闭蜂鸣器 } } } void check_alarm() { if (second == 0&& minute==saved_alarm_minute&&hour==saved_alarm_hour ) { // 触发闹钟蜂鸣 u16 i; for (i = 0; i < 500; i++) { beep_on(); // 触发蜂鸣器 delay(1); // 延时1毫秒 beep_off(); // 关闭蜂鸣器 } } } void main() { timer0_init(); // 初始化定时器0 beep_init(); // 初始化蜂鸣器 lcd1602_init(); // 初始化 LCD1602 while (1) { key_scan(); // 扫描键盘 display(dights, 1); // 在数码管上显示时间 uptime(); // 更新数码管显示数据 lcd1602_display_time(); // 在 LCD1602 上显示时间 check_alarm(); check_hourly_alarm(); // 检查是否需要触发整点报警 } } 四、实验总结 本次实验是一个综合实验，主要目的是使用定时器实现一个基于 LCD 的简易数字钟，并具备显示时、分、秒及校时功能。 在实验过程中，我遇到了一些问题。例如，在编写代码时，我对定时器的使用和中断处理不够熟悉，导致数字钟的时间不准确。通过查阅资料和调试代码，我最终解决了这些问题。 通过本次实验，我不仅熟悉了 LCD 的使用和编程方法，还掌握了数字钟的实现方法。同时，我也学会了如何综合应用定时器、按键、LCD 等资源，提高了自己的编程能力和解决问题的能力。 在实验中，我也意识到了自己的不足之处。例如，在编写代码时，我没有充分考虑到代码的可读性和可维护性，导致代码结构不够清晰。在今后的学习和实践中，我会更加注重代码的质量和规范，提高自己的编程水平。 总的来说，本次实验是一次非常有意义的实践活动，让我受益匪浅。我会继续努力，不断提高自己的能力和水平。 |  |  |  |

实验八 成绩评定表

| 序号 | 考核项目 | 分值分布 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤与纪律 | 10 |  |
| 2 | 实验任务完成情况 | 50 |  |
| 3 | 实验报告质量 | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。