实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 二 学期）

课程名称  单片机原理与接口技术

专业班级         专升本电信23

学	号        ZB2305010116

姓	名            姜          勇

| 实验项目 | 实验七 串行通信实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2024年5月29日 | 实验地点 | 信息与通信工程基础实验室 （微机系统实验室） |
| - 实验目的 - 1.理解串行口的工作原理和串行口的 4 种工作方式； - 2.掌握在中断方式下或查询方式工作时的串行口初始化编程； - 3.掌握使用串行口发送数据和接收数据的编程方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVsion4，Proteus 软件，串口调试助手。 - 实验内容 - 1.甲机通过串口控制乙机 LED 闪烁。 - 编写程序：两片 8051 单片机串口都工作在模式 1，甲机对乙机完成以下 4 项控制： - （1）甲机发送“A”，控制乙机 LED1 闪烁； - （2）甲机发送“B”，控制乙机 LED2 闪烁； - （3）甲机发送“C”，控制乙机 LED1、LED2 同时闪烁； - （4）甲机停止发送任何命令字符，则乙机的两只 LED 均停止闪烁。 要求：（1）画出程序流程图；（2）写出程序代码。 - 图 1 电路仿真图 - 图 2 甲机流程图 图 3 乙机流程图 - //甲机代码 - #include <reg51.h> - // 定义波特率为9600 - #define bps 9600 - sbit K1 = P1^0; - sbit K2 = P1^1; - sbit K3 = P1^2; - // 延时函数 - delay(unsigned char time) - { - unsigned char m, n; - for (m = time; m > 0; m--) - for (n = 125; n > 0; n--); - } - // 初始化串口通信 - serialInit() - { - // 设置定时器1为模式2（8位自动重装模式） - TMOD = 0x20; - // 设置串口控制寄存器为模式1（8位UART），允许接收 - SCON = 0x50; - // 设置波特率 - TH1 = 256 - (12000000 / 12 / 32 / bps); - TL1 = TH1; - // 启动定时器1 - TR1 = 1; - } - // 发送一个字符 - sendChar(unsigned char a) - { - SBUF = a; // 将字符加载到串口缓冲寄存器 - while (!TI); // 等待发送完成标志位TI置位 - TI = 0; // 清除TI标志位 - } - // 检查按键是否按下 - isKeyPressed(unsigned char key) - { - if (key == 0) - { - delay(20); // 按键去抖动 - if (key == 0) - { - return 1; // 按键确实被按下 - } - } - return 0; // 按键未被按下 - } - // 主函数 - main() - { - serialInit(); // 初始化串口 - while (1) - { - if (isKeyPressed(K1)) // 检查K1是否按下 - { - sendChar('A'); // 发送字符'A' - delay(1000); // 延时 - } - else if (isKeyPressed(K2)) // 检查K2是否按下 - { - sendChar('B'); // 发送字符'B' - delay(1000); // 延时 - } - else if (isKeyPressed(K3)) // 检查K3是否按下 - { - sendChar('C'); // 发送字符'C' - delay(1000); // 延时 - } - } - } - //乙机代码 - #include <reg51.h> - sbit LED1 = P1^0; - sbit LED2 = P1^1; - unsigned char receivedChar; - delay(unsigned char time) { - unsigned char m, n; - for (m = time; m > 0; m--) - for (n = 125; n > 0; n--); - } - serialInit() { - TMOD = 0x20; - SCON = 0x50; - TH1 = 0xFD; - TL1 = TH1; - TR1 = 1; - ES = 1; - EA = 1; - } - serialInterrupt() interrupt 4 { - if (RI) { - RI = 0; - receivedChar = SBUF; - } - } - main() { - LED1 = 1; - LED2 = 1; - serialInit(); - while (1) { - if (receivedChar != 0) { // 检查接收到的字符是否为空 - switch(receivedChar) { - case 'A': - LED1 = 0; - delay(500); - LED1 = 1; - delay(500); - break; - case 'B': - LED2 = 0; - delay(500); - LED2 = 1; - delay(500); - break; - case 'C': - LED1 = 0; - LED2 = 0; - delay(500); - LED1 = 1; - LED2 = 1; - delay(500); - break; - default: - LED1 = 1; - LED2 = 1; - break; - } - receivedChar = 0; - } - } - } - 2.单片机向主机发送字符串 - 编写程序：单片机通过串口按一定时间间隔向主机发送字符串，主机使用串口调试助手 接收数据。 - 图 4 电路仿真图 图 5 流程图 #include <reg51.h> #define bps 9600 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit led1 = P2^0; // LED1控制引脚 sbit led2 = P2^1; // LED2控制引脚 // 延时函数 delay(unsigned char time) { unsigned char m, n; for (m = time; m > 0; m--) for (n = 125; n > 0; n--); } // 初始化串口和定时器 init_serial() { SCON = 0x50; // 设置串口为模式1，8位数据，可变波特率 TMOD = 0x20; // 设置定时器1为模式2，8位自动重装载 TH1 = 256 - (12000000 / 12 / 32 / bps); // 设置波特率 TL1 = TH1; TR1 = 1; // 启动定时器1 } // 发送单个字符到串口 send_s(uchar c) { SBUF = c; while(!TI); // 等待发送完成 TI = 0; // 清除发送完成标志 } // 发送字符串到串口 send_ss(uchar *s) { while(*s != '\0') { send_s(*s); // 发送当前字符 s++; // 指向下一个字符 delay(500); // 每发送一个字符延时500ms } } // 从串口接收一个字符 uchar get_s() { while(!RI); // 等待接收完成 RI = 0; // 清除接收完成标志 return SBUF; // 返回接收到的字符 } // 控制 LED led(uchar command) { if(command == '1') { led1 = 0; // 点亮LED1 delay(1000); led1 = 1; } else if(command == '2') { led2 = 0; // 点亮LED2 delay(1000); led2 = 1; } else { led1 = 1; // 关闭LED1 led2 = 1; // 关闭LED2 } } void main() { uchar received; init_serial(); // 初始化串口和定时器 P2 = 0xFF; // 设置P2端口为输出，LED初始状态为熄灭 // 发送字符串 send_ss("my name is jy\r\n"); // 循环接收串口数据并控制LED状态 while(1) { received = get_s(); led(received); } } 四、实验总结 通过本次实验，我对串行通信有了更深入的理解，掌握了如何在单片机中进行串行通信的初始化、数据发送和接收。 在实际操作中，我遇到了如波特率设置和串口中断处理等问题，通过逐步解决这些问题，提高了对单片机编程的熟练度。通过使用串口调试助手，可以直观地看到数据传输的过程，这对于理解串行通信机制有很大帮助。 此外，在编写代码过程中，我学会了如何配置串口模式，设置波特率，使用中断处理接收数据，并根据接收到的数据控制LED状态。总体来说，本次实验不仅加强了对理论知识的理解，也提升了实际动手能力。 |  |  |  |

实验七 成绩评定表

| 序号 | 考核项目 | 分值分布 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤与纪律 | 10 |  |
| 2 | 实验任务完成情况 | 50 |  |
| 3 | 实验报告质量 | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。