实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 二 学期）

课程名称  单片机原理与接口技术

专业班级         专升本电信23

学	号        ZB2305010116

姓	名            姜          勇

| 实验项目 | 实验六 AD、DA 转换实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2024年6月7日 | 实验地点 | 信息与通信工程基础实验室 （微机系统实验室） |
| - 实验目的 1.掌握A/D转换芯片0809的编程方法。 2.掌握D/A转换芯片0832的编程方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVsion4，Proteus 软件，串口调试助手。 - 实验内容 - 1、采用 ADC0809 设计数据采集电路，将 IN0 通道输入的模拟量信号进行测量，结果 以 10 进制显示。要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。 - 图 1 电压值 - 图 2 转换后的数值 图 3 流程图 ADC0808 #include <reg51.h> #include "seg.h" // 包含七段数码管显示的头文件 #define u8 unsigned char // 定义8位无符号类型 #define u16 unsigned int // 定义16位无符号类型 // 定义ADC的控制引脚 sbit START = P2^5; sbit EOC = P2^6; sbit OE = P2^7; u8 ad = 0; // 定义一个变量用于存储ADC的结果 u8 ADC_Init(void) { u8 ad_result = 0; // 定义局部变量用于存储ADC结果 START = 0; // 启动ADC转换 START = 1; START = 0; while (EOC == 0); // 等待ADC转换完成 OE = 1; // 使能输出 ad_result = P1; // 读取ADC转换结果 OE = 0; // 关闭输出使能 return ad_result; // 返回转换结果 } void main(void) { u16 value, a; // 定义变量用于存储计算结果 u8 digits1[4]; // 数码管显示的第一组值 u8 digits2[4]; // 数码管显示的第二组值 u8 i = 0; while (1) { ad = ADC_Init(); // 获取ADC转换结果 a = ad; value = ad * 196 / 10; // 根据ADC结果计算电压值（假设ADC结果需要转换为电压） // 将计算结果转换为数码管显示的值 digits1[0] = smg[value % 10]; // 显示个位数 digits1[1] = smg[(value % 100) / 10]; // 显示十位数 digits1[2] = smg[(value % 1000) / 100]; // 显示百位数 digits1[3] = smg[value / 1000] ¦ 0x80; // 显示千位数，并在最高位添加小数点 // 将ADC原始值转换为数码管显示的值 digits2[0] = smg[a % 10]; // 显示个位数 digits2[1] = smg[(a % 100) / 10]; // 显示十位数 digits2[2] = smg[(a % 1000) / 100]; // 显示百位数 digits2[3] = 0; // 最后一位不显示 for (i = 0; i < 244; i++) { display(digits1, 1); } for (i = 0; i < 244; i++) { display(digits2, 1); } } } XPT2046 #include "xpt2046.h" #include "intrins.h" // 写入数据 void write(u8 dat) { u8 i; CLK = 0; // 先将时钟线拉低 for(i = 0; i < 8; i++) { DIN = dat >> 7; // 取出dat的最高位，赋值给DIN dat <<= 1; // 左移一位，为下一位的数据做准备 CLK = 0; // 拉低时钟线，准备写入下一位数据 CLK = 1; // 再拉高时钟线，触发数据写入 } } // 读取数据 u16 read_data() { u8 i; u16 dat = 0; CLK = 0; // 先将时钟线拉低 for(i = 0; i < 12; i++) { dat <<= 1; // 左移一位，为下一位的数据做准备 CLK = 1; // 拉高时钟线，准备读取数据 CLK = 0; // 拉低时钟线，准备下一位数据的读取 dat ¦= DOUT; // 读取DOUT线上的数据，将其赋值给dat } return dat; } // 读取触摸屏的数据 u16 read_adv(u8 cmd) { u8 i; u16 adc_value = 0; CLK = 0; // 先将时钟线拉低 CS = 0; // 选中触摸屏芯片 write(cmd); // 写入命令 for(i = 6; i > 0; i--); // 延时，等待芯片处理完命令 CLK = 1; // 拉高时钟线，准备读取数据 CLK = 0; // 再拉低时钟线，为读取数据做准备 adc_value = read_data(); // 读取数据 CS = 1; // 取消选中触摸屏芯片 return adc_value; // 返回读取到的数据 } #include "seg.h" u8 smg[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display(u8 dat[], u8 pos) { u8 i = 0; // 位选的临时变量 u8 pos_temp = pos - 1; // 循环遍历要显示的数据 for (i = pos_temp; i < 8; i++) { // 根据位选控制数码管的位选引脚 switch (i) { case 0: LSC = 1; LSB = 1; LSA = 1; break; case 1: LSC = 1; LSB = 1; LSA = 0; break; case 2: LSC = 1; LSB = 0; LSA = 1; break; case 3: LSC = 1; LSB = 0; LSA = 0; break; case 4: LSC = 0; LSB = 1; LSA = 1; break; case 5: LSC = 0; LSB = 1; LSA = 0; break; case 6: LSC = 0; LSB = 0; LSA = 1; break; case 7: LSC = 0; LSB = 0; LSA = 0; break; } // 在当前位选下，显示对应的数码管段选数据 seg = dat[i - pos_temp]; // 延时 delay(1); // 关闭数码管显示 seg = 0x00; } } #include "public.h" #include "seg.h" #include "XPT2046.h" void main() { u16 value = 0; // 存储ADC转换后的数值 float adc; // 存储ADC转换后的电压值 u8 dights[3]; // 存储显示的数码管数据 while(1) { // 从ADC读取数值 value = read_adv(0x94); // 将数值转换为电压值，5V为参考电压 adc = 5.0 * value / 4096; // 将电压值转换为整数部分，保留一位小数 value = adc * 10; // 提取整数部分的十位和个位 dights[0] = smg[value / 10] ¦ 0x80; // 十位，设置最高位表示小数点 dights[1] = smg[value % 10]; // 个位 dights[2] = 0x3e; // 显示“V”的数码管段码 display(dights, 4); } } 四、实验总结 通过本次实验，我对 A/D 和 D/A 转换技术有了更深刻的理解。我不仅掌握了 ADC0809 和 DAC0832 芯片的编程与应用，还显著提升了我的动手和编程技能。 在实验过程中，我遇到了一些问题，例如 ADC0809 的转换结果不准确等。通过仔细分析和调试，我最终找到了问题的根源，并采取了相应的解决措施。这让我深刻地体会到了实践出真知的道理，也提高了我的解决问题的能力。 此外，我还深刻认识到了理论与实践相结合的重要性。在实验之前，我对 A/D 和 D/A 转换技术的理论知识有了一定的了解，但在实际操作中，我才真正体会到了这些知识的应用和意义。只有通过实践，我们才能更好地理解和掌握理论知识，也才能更好地将理论知识应用到实际工作中。 |  |  |  |

实验六 成绩评定表

| 序号 | 考核项目 | 分值分布 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤与纪律 | 10 |  |
| 2 | 实验任务完成情况 | 50 |  |
| 3 | 实验报告质量 | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。