实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 二 学期）

课程名称  单片机原理与接口技术

专业班级         专升本电信23

学	号        ZB2305010116

姓	名            姜          勇

| 实验项目 | 实验四 LCD1602显示实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2024年4月24日 | 实验地点 | 信息与通信工程基础实验室 （微机系统实验室） |
| - 实验目的 1.了解液晶显示模块 LCD1602 的工作原理及特点； 2.熟悉 LCD 的使用和编程方法。 二、实验环境 硬件：单片机开发板，计算机一台； 软件：Keil uVsion4 软件，Proteus 软件。 三、实验原理 1.MCS51 系列单片机的 P0～P3 口作为输入端口使用时必须先向端口写入“1”。 2.用查询方式检测按键时，要加入延时(通常采用软件延时 10～20mS)以消除抖动。 3.识别键的闭合，通常采用行扫描法和行反转法。行扫描法是使键盘上某一行线为低电 平，而其余行接高电平，然后读取列值，如读列值中某位为低电平，表明有键按下，否则扫描下一行，直到扫完所有行。 四、实验内容 1.编程实现 LCD1602 显示两行固定字符，第一行为“www.lzit.edu.cn”，第二行为“你姓名的拼音”。要求：（1）画出电路图和程序流程图；（2）写出源程序代码。 图 1 程序仿真电路图 图 2 程序流程图 - #include <reg52.h> - unsigned char code tab1[] ="www.lzit.edu.cn"; - unsigned char code tab2[] ="jiang yong"; - sbit RS=P2^6; - sbit RW=P2^5; - sbit EN=P2^7; - void delay(unsigned int m) - { - unsigned int i, j; - for(i=0; i<=m; i++) - for(j=0; j<125; j++); - } - unsigned char checkBusy() - { - unsigned char busyFlag; - RS = 0; // 设置RS为写入命令模式 - RW = 1; // 设置RW为读模式 - EN = 1; - busyFlag = 0; - delay(1); - EN = 0; - return busyFlag; - } - void lcd1602_write_cmd(unsigned char cmd) - { - while(checkBusy() & 0x80); // 检测是否忙，若忙则等待 - RS = 0; // 设置RS为写入命令模式 - RW = 0; // 设置RW为写模式 - EN = 1; - P0 = cmd; // 将命令写入数据总线 - delay(1); - EN = 0; - } - void lcd1602_write_dat(unsigned char dat) - { - while(checkBusy() & 0x80); - RS = 1; // 设置RS为写入数据模式 - RW = 0; // 设置RW为写模式 - EN = 1; - P0 = dat; // 将数据写入数据总线 - delay(1); - EN = 0; - } - void lcd1602_init() - { - lcd1602_write_cmd(0x38); - lcd1602_write_cmd(0x0c); - lcd1602_write_cmd(0x06); - lcd1602_write_cmd(0x01); - } - void main() - { - unsigned char i; - lcd1602_init(); - lcd1602_write_cmd(0x80); - for(i=0; i<15; i++) - { - lcd1602_write_dat(tab1[i]); - delay(200); - } - lcd1602_write_cmd(0xc0); - for(i=0; i<10; i++) - { - lcd1602_write_dat(tab2[i]); - delay(200); - } - while(1); - } 四、实验总结 - 在实验过程中，我遇到了不少挑战。例如，在初始化LCD1602时，需要严格按照时序要求进行操作，否则显示屏可能无法正常工作。此外，向LCD1602发送指令和数据时，也需要确保格式的正确性，否则可能会导致显示内容出现乱码或者不显示的情况。通过反复调试和查阅资料，我逐渐掌握了解决这些问题的方法。 - 在实验中，我也收获了一些宝贵的经验教训。首先，细心和耐心是实验成功的关键。在连接电路和编写程序时，任何一点小疏忽都可能导致实验失败。其次，遇到问题时要善于利用网络资源和学习资料，这些资源往往能提供解决问题的线索和方法。 - 总的来说，LCD1602显示实验让我更加深刻地理解了液晶显示的工作原理，也提高了我的动手实践能力。这次实验经历对我未来的学习和工作都将产生积极的影响。 |  |  |  |

实验四 成绩评定表

| 序号 | 考核项目 | 分值分布 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤与纪律 | 10 |  |
| 2 | 实验任务完成情况 | 50 |  |
| 3 | 实验报告质量 | 40 |  |
| 总分 |  |  |  |

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。