实 验 报 告

(2023—2024学年第2学期）

课程名称    	《计算机网络应用》

专业班级   	 专升本电信23

学    号  	 ZB2305010116

姓    名   	   姜      勇

| 实验项目 | 实验一 对等网的组建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验时间 | 2024 年3月22 日 | 实验地点 | 信息与通信工程基础实验室 （EDA 技术实验室） |
| - 实验目的 1．掌握双绞线的制作方法； 2．能识别并熟练切换 Cisco 设备三个主要模式及相关命令； 3．掌握在 Cisco 模拟器登录设备的几种方式的配置。 - 实验环境 网线制作专用工具一套；RJ-45 头两对、双绞线若干米；Cisco 模拟器；交 换机 - 实验步骤 1、学生分组制作双绞线，每一名学生至少制作一个接头，并用电缆测试仪 测量制作好的网线，看是否相通。 （1）记录你制作的双绞线及测试结果。 双绞线类型; 超五类双绞线. 线序; 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白综、棕. 白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕. （2）使用双绞线连接网络，通过ping（测试仪）命令测试PC1和PC2可以互相通信。 2、根据下面拓扑图对交换机进行本地配置。 （1）配置步骤如下：单击PC0进入terminal界面，按ok，即进入PC console端口 ，对交换机进行下列配置 Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#no shutdown Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#exit Switch(config)#interface fa 0/1 Switch(config-if)#speed 100 Switch(config-if)#duplex full Switch(config-if)#end Switch#show version Switch#show run 交换机Switch0默认的地址为192.168.1.1，所以将PC0配置为同网段的IP地址，如192.168.1.2，默认网关为192.168.1.1. (2)记录测试结果。 图 1 为PC机配置了静态IP地址 图 2 进入vlan1口，配置了vlan的地址，启动了该端口 图 3 进入端口1，配置了端口的速率为100Mbps，模式为全双工 图 4 使用show version 命令查看了软件的版本和设备的配置信息 图 5 配置信息 图 6 使用show run 命令查看了运行的配置，vlan 1端口的地址和端口的状态 3、根据下面拓扑图对交换机进行远程登录配置。 （1）新建Packet Tracer拓扑图 （2）配置交换机管理ip地址 Switch>en //进入特权模式 Switch#conf t //进入全局配置模式 Switch(config)#inter vlan 1 Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdown //开启接口 Switch(config-if)#exit hostname xingming （3）配置用户登录密码 Switch(config)#line vty 0 4 //进入远程登录用户管理视图，0-4个用户 Switch(config-line)#login //打开登录认证功能 Switch(config-line)#password 5ijsj //配置远程登录的密码为（学号），密码明码显示 Switch(config-line)#end //退出到特权模式 Switch#show run //显示当前交换机配置情况 （4）打开PC0桌面选项卡中的CMD，并记录测试结果。 图 7 测试了192.168.1.1的连通性 图 8 测试了192.168.1.3的连通性 图 9 进入vlan 1口，配置vlan口的地址，启动端口服务 图 10 更改设备的主机名，配置从虚拟终端线0到线4的设置，使用login命令启用用户名和密码的登录验证，设置一个明文密码 图 11 使用show run 命令查看当前运行的配置 图 12 远程连接192.168.1.1的设备 - 总结 通过本次实验，我深入学习了双绞线的制作方法，包括线缆剥皮、绞线、排序、剪线和插入水晶头等步骤。通过实际操作，我掌握了制作双绞线的技巧，提高了手工操作能力。 在对等网的组建过程中，我深入了解了网络设备的连接和配置方法。我学会了如何使用交换机来创建不同的 VLAN，并将计算机连接到相应的 VLAN 上。通过配置 IP 地址、子网掩码和默认网关，我成功实现了计算机之间的通信和资源共享。 总之，通过本次实验，我不仅提高了自己的实践能力和网络知识，还认识到了网络组建和维护的重要性。我相信这些知识和技能将对我未来的学习和工作产生积极的影响。 |

实验成绩评定表

| 序号 | 考核项目 | 分值分布 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤与纪律情况 | 10 | ` |
| 2 | 实验任务完成情况 | 40 |  |
| 3 | 实验报告质量 | 50 |  |
| 总分 |  |  |  |
| 指导教师签字 |  |  |  |

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。